# 项目需求及技术要求

一、项目概况

本次采购为河南省人民检察院检察业务应用系统2.0（工作网版）基础环境升级目。

本期项目的建设，是在河南省人民检察院检察业务应用系统2.0（简称统一业务2.0）（工作网版）原有建设成果的基础上（含采购或利旧）全面深化应用，涉及相应的系统运行软硬件环境及集成实施方案。通过基于云计算架构的功能、性能及覆盖范围的提升，以及对核心物理服务器性能、数据冗余保护机制的提升。为进一步夯实业务系统2.0（工作网版）基础环境，保障业务系统2.0平台稳定、高效的运行，拟采购河南省人民检察院检察业务应用系统2.0（工作网版）基础环境升级项目。

二、项目建设内容

1.迁移虚拟机资源至共享存储设备（新购），基于FC存储网络（利旧同有MDS9148S光纤交换机，部分黄河2280V2物理服务器新增服务器HBA卡、服务器Riser模组）的SAN共享存储，对于虚拟机提供高性能、低延时的数据访问方式，且实现虚拟机HA、热迁移、负载均衡、故障隔离等功能。

2.升级物理服务器、分布式存储等硬件设备。物理服务器（其中11台黄河2280V2服务器增加480G固态硬盘、6台天玥SR117200服务器增加1200G机械硬盘）系统采用双盘系统设计，增加一块系统盘做冗余，系统盘由原来的RAID0迁移为RAID1。部分物理服务器（黄河2280V2）增加16G内存条。分布式存储设备（浪潮AS13000G5）升级NVME固态硬盘、固态硬盘、内存条、机械硬盘。另有存储机械硬盘（数据恢复用）为浪潮3.5英寸/SAS 4T/7.2K机械硬盘。提高处理能力、快速的磁盘访问能力、数据高安全能力。实现计算资源系统高可靠、高安全。

3.部署升级流程办案应用数据库、电子卷宗应用数据库。数据迁移至本地服务器（6台黄河2280V2，更换1920G固态硬盘），系统盘为RAID1级别，数据盘为RAID5级别。采用读写分离架构和主备集群模式部署读库、写库。写库和读库之间通过数据库同步工具实时同步数据。做到数据的实时、自动的备份，当一台服务器发生硬件或其它故障，不能正常运行时，可以立即使用另一台服务器。业务不会停止，数据也不会丢失。

4.采用基于“虚拟机快照+备份软件系统”的备份（利旧鼎甲软件）方式将业务系统2.0（工作网版）的数据统一进行数据备份，统一管理，实现各种数据快速、可靠的备份及恢复。

5.完成业务系统2.0（工作网版）数据库、同步软件、虚拟化平台、存储设备、计算设备、网络等软硬件安装实施、配置、对接联调。提供虚拟化平台（华为FusionSphere V8.0.1）、中间件（阿里敏捷pass3.7.0）、分布式存储设备（浪潮AS13000G5）维保服务3年（含免费上门服务、免费配件更换、免费功能升级）。

三、采购项目预算

预算：1505396.10万元

| 包号 | 包名称 | 货物名称 | 主要技术指标 | 数量（套/项） | 交货期及完成期限 | 交货地点 | 采购预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南省人民检察院检察业务应用系统2.0（工作网版）基础环境升级项目 | 河南省人民检察院检察业务应用系统2.0（工作网版）基础环境升级 | - 采购融合存储、服务器HBA卡、Riser模组、硬盘、内存条、存储硬盘、内存条、中间件维保服务、虚拟化平台维保服务、分布式存储维保服务、业务系统迁移、数据库迁移、数据备份等设备及服务，进一步夯实办案系统基础环境，保障办案系统稳定、高效运行。 - 本项目属于交钥匙工程，中标方需提供项目实施所需各类必要设备辅材，需提供系统集成、布线、网络调试、系统对接、软件部署配置、培训、质保等服务。 | 1 | 自签订合同之日起，30个日历天内完成软硬件设备到货（提供各项原厂维保服务承诺）；120个日历天内（自签订合同之日起），完成软硬件设备安装、系统升级及调试等本次招标范围内的实施任务。 | 河南省人民检察院 | 150.53961 |  |

四、项目需求一览表

名称：河南省人民检察院检察业务应用系统2.0（工作网版）基础环境升级项目

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融合存储 | 1 | 套 |
| 2 | 光纤交换机扩容 | 2 | 套（组） |
| 3 | LC-LC光纤连接线 | 50 | 根 |
| 4 | 服务器HBA卡 | 22 | 块 |
| 5 | 服务器Riser模组 | 21 | 张 |
| 6 | 服务器固态硬盘 | 11 | 块 |
| 7 | 服务器机械硬盘 | 6 | 块 |
| 8 | 服务器固态硬盘 | 26 | 块 |
| 9 | 服务器内存条 | 96 | 根 |
| 10 | 分布式存储NVME固态硬盘 | 3 | 块 |
| 11 | 分布式存储固态硬盘 | 18 | 块 |
| 12 | 分布式存储内存条 | 6 | 根 |
| 13 | 分布式存储机械硬盘 | 20 | 块 |
| 14 | 存储机械硬盘 | 9 | 块 |
| 15 | 中间件维保服务 | 3 | 年 |
| 16 | 虚拟化平台维保服务 | 3 | 年 |
| 17 | 分布式存储维保服务 | 3 | 年 |
| 18 | 业务系统迁移、数据库迁移、数据备份 | 1 | 项 |
| 19 | 系统集成 | 1 | 项 |

- 技术参数要求

| 序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 融合存储 | - 采用SAN和NAS统一架构；本次配置控制器数量≥2，支持扩展≥16个控制器，支持控制器集群。 - 控制器采用不低于2颗CPU，每颗CPU≥10核,主频CPU≥2.2GHz ,控制器缓存均具备断电保护功能，支持缓存保护，并配置BBU电池保护模组，保证掉电时Cache数据可安全写入SSD永久保存。 - 支持 8/16/32 Gbit/s FC、1/10/40Gb Ethernet等，本次主机接口配置≥8 个16Gbps FC ，≥4 个10Gbps Ethernet 接口，配置相应的光模块。 ★4. 双控配置高速缓存≥512GB；单控制器一级缓存容量≥256GB(不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM 等)。 - 5. 单独配置≥2块SSD盘作为存储系统盘，非机械硬盘做RAID模式。 ★6. 硬盘配置≥16块10TB 7.2K企业级SAS硬盘，≥10块1.92T SSD硬盘，整机IOPS≥10万次/秒。 7.为满足日常生产需求，存储设备需配置全容量存储软件包授权（包括但不限于单设备管理软件、智能精简配置，快照，克隆、智能服务质量控制、多路径软件等软件许可），后续扩容无需额外购买许可。 8. 配置存储自动分层功能，可实现三层数据分层，系统自动将动态热点数据提升至高速盘中。 9. 支持接管异构存储厂商的空间后，可以把异构空间作为存储的RAID资源池，且可与本地磁盘资源加入同一存储池，并且资源池可以划分多个卷对主机提供存储服务。 10. 支持传统RAID和分布式RAID技术，且可以共存，RAID级别支持RAID5、6、10等多种RAID方式。 11. 配置图形界面管理软件，支持多台设备集中管理，支持存储资源管理分析和资源使用历史记录分析，支持性能管理等功能，支持WEB管理，支持CLI管理。支持多种事件通知功能。 12. 提供原厂实施服务，原厂维保6年服务。自项目初验通过之日起算。 |
| 2 | 光纤交换机扩容 | - 现有光纤交换机增加≥24个16G端口、增加≥24个16Gb多模光模块（含端口激活许可）。 |
| 3 | LC-LC光纤连接线 | - 850nm多模，≥OM3标准，长度≥20M，用于FC SAN存储系统、FC光纤交换机、万兆光纤交换机、FC HBA卡、万兆光纤卡的连接。 |
| 4 | 服务器HBA卡 | - 适配鲲鹏920CPU服务器。 - PCIE模块-FC HBA卡-16GB（QLE 2692）-双端口-SFP+（含2个多模光模块）-PCIe 3.0 x8。 |
| 5 | 服务器Riser模组 | - 适配鲲鹏920CPU服务器主板。 - 板卡-Riser卡-3*16X SLOT（PCIE X8） RISER1&2模组。 |
| 6 | 服务器固态硬盘 | - 硬盘模块-SSD-480GB-SATA 6Gb/s-读取密集型2.5英寸(3.5英寸托架)。 |
| 7 | 服务器机械硬盘 | - 硬盘模块-HDD-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架)。 |
| 8 | 服务器固态硬盘 | - 硬盘模块-SSD-1920GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架)。 |
| 9 | 服务器内存条 | - 内存-DDR4-RDIMM-16GB-2933MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC。 |
| 10 | 分布式存储NVME固态硬盘 | - 用于现有分布式存储扩容。 - 2.5英寸/1.92TB/NVME/速率：8GT/s。 - 含分布式存储背板（含连接线缆，支持NVME硬盘）。 |
| 11 | 分布式存储固态硬盘 | - 用于现有分布式存储扩容。 - 2.5英寸/1.92TB，接口:SATA 6.0 Gbps。 |
| 12 | 分布式存储内存条 | - 用于现有分布式存储扩容。 - DDR4/32GB/3200MHZ。 |
| 13 | 分布式存储机械硬盘 | - 用于现有分布式存储扩容。 - 3.5英寸/ SATA 10T /7.2K。 |
| 14 | 存储机械硬盘 | - 3.5英寸/ SAS 4T /7.2K。 |
| 15 | 中间件维保服务 | - 河南省人民检察院检察业务应用系统2.0（工作网版）中间件，主要包括云服务总线、企业级分布式应用服务、消息队列等内容，7*24原厂三年软件升级及维保服务。（提供证明文件） - 中标方服务过程中应留存服务记录，并提交项目单位，由项目单位签章及项目负责人签字确认，服务记录内容包括但不限于：服务人员考勤记录、服务开始时间、服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果等。 ★3. 项目初验前需提供原厂维保服务书面承诺（加盖公章）。 |
| 16 | 虚拟化平台维保服务 | - 河南省人民检察院检察业务应用系统2.0（工作网版）虚拟化平台7*24小时原厂服务，含三年内软件升级及维保服务（包括免费上门服务，服务期限至2027年12月31日）。 - 平台厂家提供7*24小时远程技术支持服务。针对影响业务的重大紧急问题，应在30分钟内响应，根据工作需要提供现场服务，进行分析、诊断以及定位，解决问题，确保平台正常使用。并于问题出现后30个日历日内提供根因分析报告。 - 提供软件修正补丁，提供应用软件的补丁和小版本更新授权，提供有新功能或新特性的软件版本。 - 提供在线自助服务，提供软件制造商网站知识库、产品资料和自助服务工具等服务资源。 5. 中标方服务过程中应留存服务记录，并提交项目单位，由项目单位签章及项目负责人签字确认，服务记录内容包括但不限于：服务人员考勤记录、服务开始时间、服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果等。 ★6. 项目初验前应提供原厂维保服务书面承诺（加盖公章）。 |
| 17 | 分布式存储维保服务 | - 河南省人民检察院检察业务应用系统2.0（工作网版）分布式存储7*24小时原厂服务，含三年内软件升级及维保服务（包括免费上门服务，服务期限至2027年12月31日）。 - 中标方服务过程中应留存服务记录，并提交项目单位，由项目单位签章及项目负责人签字确认，服务记录内容包括但不限于：服务人员考勤记录、服务开始时间、服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果等。 ★3. 项目初验前需提供原厂维保服务书面承诺（加盖公章）。 |
| 18 | 业务系统迁移、数据库迁移、数据备份 | - 完成河南省人民检察院检察业务应用系统2.0（工作网版）部署虚拟机（220台）迁移。业务涉及轮案管理服务、审批管理服务、检察内卷服务、流程配置服务、流程引擎服务、案件管理服务、要号管理服务、元数据服务、组织机构权限管理服务、文书服务、文书提取服务、消息服务、电子卷宗管理服务、数据交换服务、案件办理服务、检务督察服务、辩护代理服务、案件质量评查服务、案件公开服务、检察技术服务等。 - 检察业务应用系统2.0（工作网版）流程办案、电子卷宗数据库（6套）、数据库集群（3套）迁移至本地服务器（更换SSD硬盘），实现数据库主备分离、读写分离。 - 完成检察业务应用系统2.0（工作网版）虚拟机资源的数据备份。 - 完成检察业务应用系统2.0（工作网版）结构化数据备份。 ★5. 以上业务系统迁移、数据库迁移、数据备份等工作不得影响河南省人民检察院检察业务应用系统2.0（工作网版）在工作时间正常运行。 |
| 19 | 系统集成 | - 完成河南省人民检察院检察业务应用系统2.0（工作网版）数据库、同步软件、虚拟化平台、存储设备、计算设备、网络等软硬件安装实施、配置、对接联调。 - 因供应商原因造成设备遗失的，由供应商向采购人照价赔偿。 - 因供应商原因造成设备故障/损坏、数据丢失的，由供应商负责免费恢复原状并承担由此对采购人造成的响应损失。 4. 除维保服务要求以外，本项目其他所有软硬件设备免费质保6年（自项目初验通过之日起算，含免费上门服务、免费配件更换），项目初验前需提供原厂售后服务承诺。 5. 本项目属于交钥匙工程，中标方需提供项目实施所需各类必要设备辅材，需提供系统集成、布线、网络调试、系统对接、软件部署配置、培训、质保等服务。 |